招标信息公告

昆山统一企业食品有限公司针对2026-2029年度烘焙隧道炉租赁服务项目 招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2026年10月1日至2029年9月30日（以实际签订时间为准，期限3年）

项目地点：昆山统一烘焙生产部

项目范围：2026~2029年度烘焙隧道炉租赁使用及维护保养

项目要求：适用于饼干、月饼、起酥类甜面包、戚风蛋糕胚的隧道式烘烤

| 资质要求 | 证明材料 |
| --- | --- |
| 1、有效烘烤区22米±0.5米，烤盘尺寸长600mm×宽400mm×高25mm，四盘横进，运行速度：15min-110min/炉；带隧道炉的链板清洁装置（带接渣盒） | 投标前提供设计图纸 |
| 2、各温区之间的温度设定值一致（100-300之间），三段控制，每段温度偏差值在±1℃范围内（含冷点测试），烘烤着色不良率＜1%（月饼、面包类） |  |
| 3、隧道炉带余热回收与优质保温，常规工况（满载，180-220℃）天然气＜40m³/H，整机耗电量≤25KW |  |
| 4、前段配备自动入炉系统，后段出炉输送系统，输送节拍＞15盘/min（烤盘尺寸400mm×600mm×25mm)，前段接入既有成型线，后段接入既有冷却塔，节拍匹配 |  |
| 5、技术要求： a）蒸汽机构，隧道炉一段烘烤区配备自动蒸汽加湿系统（可根据产品设计调整加湿时间、加湿量）。 b）加热形式：直接热辐射+辅助循环热风；三段式设计：分为三个独立的温区，同时每个温区底部与面部均有独立的火管分布，并具有独立控温系统。循环热风系统，风轮从炉内顶部吸风，热气进入吹风管从炉内再吹出，增强炉内对流，保证产品均匀受热提升着色及面包组织稳定,管道为不锈钢304材质避免锈蚀。 c）燃烧系统：零压单控不熄火。 d）开、关机强制进行炉膛吹扫排净，以保证炉膛内部洁净无气体残留，同步设备室内排风提前启动，将浊气排出至室外，设备系统自检系统无报警。炉膛内具备空气恒压系统，保持整个燃烧过程中空气的压力的恒定，让燃烧过程更稳定和均匀。 e）备系统采PLC控制；彩色触摸屏（≥10英寸）：监控设定温度、实际温度，输出百分比、监控电机异常、温度异常、燃烧机异常、燃气系统监控、设备报警故障(故障信息及解决方案）、控制界面中可保存多组烘烤参数，以便随时变更选择；功能均可通过程序锁定（具备3级密码），避免人员误操作。 f）配备自动加油装置，通过PLC系统自动为链条注油，并保证油滴在每一个滚子上,保持链条润滑，对链条起保护作用，具备可调整装置。 g）隧道炉燃烧火管采用镶丝/镶片式，火管设计需采耐高温材质（附材质说明）。 |  |
| 6、设备无工安、食安风险，设备外表皮必须使用304不锈钢、品正上方无油脂、金属锈渍等落产品造成污染风险；设计无卫生死角，食品接触面均为食品级材质，设备外层蒙皮温度＜40℃，进、出炉口温度均小于70℃，避免烫伤。 | 到货后提供材料证明文件 |
| 7、设备到厂安装、调试，开炉时辅以动物油脂擦拭链板，避免后续生锈，变形满足生产工艺要求后方视安装完毕，满足设备操作、故障处理、维护保养和作业安全的现场或线上培训 |  |
| 8、设备包装方式乙方自行确定，确保设备运输安全，费用由乙方负责。包装物不回收，由甲方自行处理，若单体涉及重量＞1.5T，乙方负责找专业车辆卸车，甲方提供指定位置，安装时由乙方自行搬运。 |  |

保证金缴纳：投标保证金5万元，具体以招标说明书为准。

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，具备烤炉隧道炉生产资质、技术服务等营业范围；

B、必须在买购、CNPP品牌网，烘焙隧道炉十大排行榜内（如新麦、奥利焙、赛思达、浩胜、MIWE、三幸机械、WSK、三麦机械、焙欧、复雅）；

C、注册资本：≥500万人民币，且可以开具增值税发票；

D、公司成立时间在10年以上（含），且具备烤炉生产资质、技术服务营业范围10年以上（含）；

3、报名方式：

有意向之服务商，可至统一企业慧采平台首页（https://huicai.pec.com.cn）进行报名，网址建议使用谷歌浏览器，报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体报名操作详见操作手册。

A、联系人：管女士

B、电话：021-22158357 / 021-22158353（在线时间：工作日 8:00-17:00）

C、邮箱：guanming@pec.com.cn

D、报名时间：2026年7月24日08时至2026年7月30日17时止；

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。

C、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商 报名表

引进项目： 昆山统一2026-2029年度隧道炉租赁服务项目

| 一、服务商信息（服务商填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |
|  | *成立时间 |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |
| 联络信息 | *法定代表人 |  |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |
|  | *手机 |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |
|  | *办公地址 |  |  |
| 二、报名材料： |  |  |  |
| 1、营业执照复印件 |  |  |  |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） |  |  |  |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） |  |  |  |
| 4、法定代表人身份证复印件 |  |  |  |
| 5、授权委托书（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| - 受托人劳动合同复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| - 受托人社保记录/如无社保记录需提供6个月以上的薪资发放记录 |  |  |  |
| 9、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） |  |  |  |
| 服务商盖章 |  |  |  |

备注：以上信息带 * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：                 身份证号码：

单位地址：

法定代表人手机号码：

受托人：                     身份证号码：

受托人手机号码：             单位及职务：

住址：                       邮箱：

授权事项：

授权受托人代为参加 昆山统一2026-2029年度隧道炉租赁服务项目 投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表授权公司的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的  昆山   统一企业食品有限公司招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：      年   月   日